Приложение

к приказу начальника Госавианадзора

Республики Узбекистан

от 21 ноября 2016г. № 88-н

Изменения и дополнения, вносимые в «Правила полетов  гражданской и экспериментальной авиации в воздушном пространстве Республики Узбекистан 
(АП РУз-91) »

1. В Главе I:

а) в параграфе 1:

в определении «Аэродром горный» слова «(13,5 м.миль)» заменить словами «(14 м. миль)»;

после определения «Безопасность полетов» дополнить определением следующего содержания:

«Беспилотный летательный аппарат – воздушное судно, которое выполняет полет без пилота на борту, либо полностью дистанционно управляется
из другого места, либо запрограммировано и полностью автономно в полете
(за исключением моделей воздушных судов и другие).»;

в определении «Воздушное судно» после слова «любой» дополнить словом «летательный»;

в определении «Местность горная , Местность равнинная и Местность холмистая» слова  «(13,5 м. миль)»  заменить словами «(14 м.миль)»;

в определении «Минимум  аэpодpома, Минимум  воздушного  судна и Минимум  командиpа  воздушного  судна» после сокращения «(ВНГО)»  дополнить словами «(по необходимости)»;

после определения «Опасное  сближение» дополнить определением следующего содержания:

Оператор беспилотного летательного аппарата гражданской авиации – должностное лицо заявителя, непосредственно осуществляющее управление беспилотным летательным аппаратом.».

б) параграф 2 дополнить сокращениями:

«БЛА – беспилотный летательный аппарат,

DME – дальномерное оборудование».

2. В Главе VII:

а) пункт 115 изложить в следующей редакции:

«115. Минимум аэродрома для посадки устанавливается по минимально допустимым значениям видимости на ВПП и ВПР/МВС или ВНГО
(по необходимости), при которых разрешается выполнять посадку на воздушном судне данной категории (типа).»;

б) в пункте 118 после слов «(высоты нижней границы облаков» дополнить словами «, при необходимости)»;

в) пункт 120 изложить в следующей редакции:

«120. Минимум воздушного судна для посадки устанавливается по минимально допустимым значениям видимости на ВПП и ВПР/МВС или ВНГО
(по необходимости), позволяющим безопасно производить посадку на воздушном судне данного типа.»;

г) пункт 123 изложить в следующей редакции:

«123. Минимум командира воздушного судна для посадки устанавливается
по минимально допустимым значениям видимости на ВПП и ВПР/МВС или ВНГО (по необходимости), при которых командиру воздушного судна разрешается выполнять посадку на воздушном судне данного типа.».

3. В Главе VIII:

а) в пункте 138 слова «(5,4 м.мили)» заменить словами «(5 м.миль);»
и предложение «В отдельных случаях, в районах с недостаточным обеспечением РТС, ширина воздушной трассы может быть увеличена до 20 км (10,8 м.миль)» - исключить.

б) в пункте 140:

в подпункте «а)» слова «(5,4 м.мили)» заменить словами «(5 м.миль);»,

в подпункте «б)» слова «(2,2 м.мили)» заменить словами «(2 м.миль);»;

в) в подпункте «а)» пункта 141 слова «(2,7 м.миль)» заменить словами «(3 м.мили);».

4. В Главе XI:

а) в подпункте «а)» пункта 337 слова «(2,7 м.миль)» заменить словами
«(3 м.мили);»;

б) в пункте 358:

в подпункте «а)» слова «(5,4 м.миль)» заменить словами «(5 м.миль);», слова «(2,7 м.миль)» заменить словами «(3 м.мили);»,

в подпункте «б)  1)» слова «(5,4 м.миль)» заменить словами «(5 м.миль);» и слова «(13,5 м.миль)» заменить словами  «(14 м.миль);»;

в подпункте «в) 1)» слова «(13,5 м.миль)» заменить словами «(14 м. миль)»;

в подпункте «г)  1)» слова «(2,7 м.миль)» заменить словами «(3 м.мили);»;

в) в пункте 387 слова «(10,8 м.миль)» заменить словами «(10 м.миль);»;

г) в пункте 390 слова «(5,4 м.миль)» заменить словами «(5 м.миль).»;

д) пункт 400 изложить в следующей редакции:

«400. Заход на посадку по ППП по кратчайшему расстоянию (в случае, когда полёт по схеме захода на посадку частично не выполняется) разрешается при радиолокационном контроле с применением угломерно-дальномерных (наземных или бортовых) и/или спутниковых систем.»;

е) в подпункте «ж» пункта 407 слова «(2,7 м.миль)» заменить словами
«( 3м.мили).»;

ж) в подпункте «ж» пункта 408 слова «(2,2 м.миль)» заменить словами «(2 м.мили);»;

з) в пункте 414 слова «(13,5 м.миль)» заменить словами «(14 м. миль)».

5. В Главе XII:

в подпункте «в)» пункта 517, в подпункте «б)» пункта 518, в подпункте «а)» пункта 	519, в подпункте «а)» пункта 520 и в подпункте «г)» пункта 524 после слов «(вертикальной видимости)» дополнить словами «, где применимо,».

6. Дополнить Главой XVII1 следующего содержания:

«Глава XVII1. Организация и выполнение полетов

беспилотных летательных аппаратов.

7891. При выполнении полетов оператор беспилотного летательного аппарата  должен иметь при себе Руководство по летной эксплуатации, касающийся эксплуатационных ограничений данного БЛА и содержащий инструктивные указания оператору, необходимые для подготовки и выполнения полета.

7892. Полеты выполняются в светлое время суток, в простых метеоусловиях,  в пределах прямой видимости и при постоянном визуальном контакте с БЛА.

7893. Один оператор беспилотного летательного аппарата гражданской авиации может управлять только одним БЛА.

7894. Запуск и посадка БЛА разрешается на открытом, хорошо просматриваемом пространстве, на безопасном расстоянии от людей и строений.

7895. Полеты БЛА выполняются:

а) не ближе 30 м. от людей, общественных трасс, транспортных средств, зданий;

б) не ближе 150 м. от общественных зон отдыха, игровых зон, спортивных мероприятий, концертов;

в) не ближе 5 км. от аэродромов, вертолетных площадок, железнодорожных вокзалов, правительственных учреждений.».

7. В Главе XXII:

а) пункт 912 дополнить подпунктом «г)» следующего содержания:

«г) полеты на малых и предельно малых высотах.»;

б) в пункте 914 слова «(10,8 м.миль)» заменить словами «(10 м.миль);»;

в)  в пункте 951 слова «(2,7 м.миль)» заменить словами «(3 м.мили);».

г) дополнить «§ 12. Полеты на малых и предельно малых высотах» следующего содержания:

«§ 12. Полеты на малых и предельно малых высотах

9571. При полетах на малых и предельно-малых высотах командир воздушного судна обязан знать рельеф местности и искусственные препятствия на ней, порядок выполнения полета на участках снижения и набора высоты, а также учитывать ограниченную дальность действия средств связи и РТО полетов и повышенный расход топлива.

9572. При полете на малых и предельно малых высотах по ПВП, в случае попадания в метеоусловия, не обеспечивающие дальнейшего пилотирования по ПВП, необходимо перейти на пилотирование по ППП, доложить обстановку органу ОВД/УВД и занять безопасную высоту полета или нижний безопасный эшелон полета.

9573. При наборе высоты с малой и предельно малой высоты до заданного эшелона (высоты) полета перевод шкалы давления барометрического высотомера
на стандартное атмосферное давление осуществляется после начала выполнения маневра по набору эшелона (высоты).».

8. В Главе XXIII:

дополнить пунктом 9941 следующего содержания:

«9941. При потере ориентировки снижение ниже безопасной высоты (эшелона) полета запрещается.».

9. Таблицу Приложения № 15:

а) после слов «ВНГО,» дополнить словами «по необходимости,»;

б) после слов «нижней границы облаков» дополнить словами «(по необходимости)».